# LEO4 IoT Platform — Презентация решения

Версия: 1.0
Дата: 2026-04-04
Платформа: dev.leo4.ru
Контакты: info@platerra.ru | https://platerra.ru

## 1. Обзор платформы

LEO4 — транспортный фреймворк для создания защищённых систем управления и телеметрии распределённой, слабосвязанной сети кроссплатформенных IoT-устройств.

[ЛК / App / Сценарий / ИИ-агент] ←→ [REST API + Core] ←→ [Рой устройств]

### Ключевые принципы

- Loose Coupling — устройства слабо связаны, событийная модель

- Сквозная адресация — на базе x509-сертификатов (PKI)

- Асинхронный RPC — очередь задач с приоритетами и TTL

- Двойная стратегия доставки — Push (триггер) + Pull (поллинг) для работы в условиях нестабильной связи

- Безопасность — mutual TLS, JWT, API-ключи, сертификаты устройств

### Интеграция с AI-агентами

Платформа обеспечивает полноценную интеграцию с AI-агентами (LLM-агенты, MCP-серверы, автономные системы принятия решений), выступая единым транспортным слоем между интеллектуальными системами и физическими устройствами:

- REST API как инструмент AI-агента — AI-агент использует стандартные HTTP-вызовы (POST /device-tasks/, GET /device-events/) для управления устройствами и получения телеметрии. Это делает платформу совместимой с протоколами tool-use (Function Calling, MCP)

- Webhooks для реактивных сценариев — события устройств (msg-event, msg-task-result) доставляются AI-агенту в реальном времени через вебхуки, позволяя строить замкнутые контуры обратной связи

- Структурированные данные — форматы задач и событий (JSON с числовыми тегами) легко интерпретируются языковыми моделями без дополнительной адаптации

- Авторизация через API-ключи — AI-агент аутентифицируется так же, как любая внешняя система, через x-api-key, без специальных механизмов

В такой модели LEO4 становится инфраструктурной основой для смарт-ландшафтов — распределённых физических сред, где AI-агенты непрерывно ведут бизнес-цикл вида «сигнал → интерпретация → решение → действие → проверка результата». Платформа принимает сигнал от устройств и внешних систем, даёт агенту контекст для интерпретации, обеспечивает выполнение принятого решения через физическую периферию устройств и вебхуки, а затем возвращает подтверждение результата в виде статусов и телеметрии, замыкая управляемый контур.

## 2. Концепция взаимодействия IoT-устройств и AI-агентов

Платформа LEO4 позволяет AI-агентам работать с физическими IoT-устройствами так же просто, как с любым программным API — без необходимости понимать низкоуровневые протоколы, управлять соединениями или обрабатывать особенности связи.

### Архитектура взаимодействия

### Роль платформы

LEO4 выступает транспортным и управляющим слоем, абстрагируя для AI-агента:

| Задача | Без LEO4 | С LEO4 |
| --- | --- | --- |
| Отправка команды устройству | Прямое MQTT-соединение, TLS-сертификаты, формирование пакетов | POST /device-tasks/ с JSON |
| Получение результата | Подписка на MQTT-топики, парсинг correlationData | GET /device-tasks/{id} или Webhook |
| Мониторинг телеметрии | Подписка на evt-топики, декодирование тегов | GET /device-events/ с фильтрацией |
| Безопасность | Управление x509-сертификатами, ACL | API-ключ (x-api-key) |
| Обработка офлайна | Реализация retry, TTL, очередей | Встроено в платформу (TTL, приоритеты, Push+Pull) |

### Сценарии применения AI-агентов

#### 1. Предиктивное обслуживание

AI-агент периодически запрашивает телеметрию (GET /device-events/fields/) и анализирует временные ряды. При обнаружении аномалий автоматически создаёт задачу на диагностику или отправляет уведомление оператору.

AI-агент → GET /device-events/fields/ (температура, вибрация)
         → Анализ трендов (LLM)
         → POST /device-tasks/ (method_code: диагностика)
         → Уведомление оператору

#### 2. Голосовое и текстовое управление

Пользователь отправляет команду через чат-бота или голосового ассистента. AI-агент интерпретирует намерение и транслирует его в конкретный вызов REST API.

Пользователь: "Открой ячейку 5"
AI-агент    → POST /device-tasks/ {method_code: 51, payload: {dt: [{cl: 5}]}}
            → GET /device-tasks/{id} → status: DONE
AI-агент    → "Ячейка 5 открыта ✅"

#### 3. Автономный контур управления (Closed-Loop)

AI-агент получает события устройств через вебхуки и принимает решения в реальном времени без участия оператора.

#### 4. Многоустройственная оркестрация

Многоустройственная оркестрация — одно из ключевых качеств платформы LEO4. Система обеспечивает строгую, массовую и безопасную активацию действий на множестве устройств одновременно, координируя их работу в рамках единого сценария.

##### Принципы оркестрации

| Принцип | Описание |
| --- | --- |
| Строгость | Каждая задача гарантированно доставляется целевому устройству через механизм correlationData + ACK/CMT с подтверждением на каждом этапе |
| Массовость | AI-агент формирует пакет параллельных или последовательных вызовов REST API для десятков/сотен устройств — платформа обрабатывает их через очередь с приоритетами |
| Безопасность | Каждая команда проходит через JWT/API-Key аутентификацию, изолирована по org_id, и адресуется конкретному устройству по его x509-сертификату |
| Атомарность | Каждая задача имеет конечный статус (DONE/FAILED/EXPIRED), что позволяет AI-агенту точно определить результат операции |
| Идемпотентность | ext_task_id позволяет безопасно повторять запросы без дублирования команд |

##### Источники исходных данных

AI-агент принимает решения об оркестрации не только на основе контекста датчиков данной системы, но и на основе глобального контекста из внешних источников:

| Источник данных | Пример применения |
| --- | --- |
| Телеметрия устройств | Температура в зоне 3 превысила порог → команда на отключение нагрева всем устройствам зоны |
| Погодные API | Прогноз заморозков → упреждающая активация обогрева на всех объектах региона |
| ERP / WMS | Приход груза в систему → автоматическое открытие ячеек постамата для курьера |
| GIS / Геозоны | Транспорт вошёл в геозону объекта → подготовка шлагбаумов, освещения, камер |
| Расписание | Начало рабочей смены → массовая разблокировка дверей, включение оборудования |
| Видеоаналитика | Детекция скопления людей → активация дополнительных информационных терминалов |
| Нормативные базы | SLA требует реакции за 5 минут → автоматическая эскалация при неответе устройства |
| Мобильное приложение | Пользователь запросил доступ к группе ячеек → параллельное открытие серии замков |

##### Паттерны оркестрации

1. Параллельная массовая активация

AI-агент одновременно отправляет задачи на N устройств и отслеживает результаты каждого:

AI-агент → POST /device-tasks/ (устройство 1: открыть ячейку)    ─┐
         → POST /device-tasks/ (устройство 2: открыть ячейку)    ─┤ параллельно
         → POST /device-tasks/ (устройство 3: открыть ячейку)    ─┤
         → ...                                                    ─┘
         → Webhook × N: все результаты
         → Анализ: успех 48/50, 2 timeout → эскалация

2. Каскадная (условная) оркестрация

Решение о следующем шаге зависит от результата предыдущего:

AI-агент → POST /device-tasks/ (датчик: считать показания)
         → Webhook: temperature=85°C (критично)
         → POST /device-tasks/ (контроллер зоны: отключить нагрев)
         → POST /device-tasks/ (терминал: голосовое оповещение)
         → POST /device-tasks/ (шлагбаум: открыть для аварийного доступа)

3. Агрегация и кросс-девайс аналитика

AI-агент собирает данные с множества устройств и принимает глобальное решение:

AI-агент → GET /device-events/fields/ (все устройства зоны: температура)
         → GET /device-events/fields/ (все устройства зоны: влажность)
         → Внешний API: прогноз погоды на 24ч
         → LLM: анализ тренда + внешних факторов
         → POST /device-tasks/ × N (превентивная команда группе устройств)

4. Географически распределённая оркестрация

Управление устройствами на множестве объектов в разных локациях:

AI-агент → Контекст: список объектов по регионам
         → Для каждого региона:
           → POST /device-tasks/ × K (активация сценария на объектах региона)
         → Мониторинг: агрегированный отчёт по всем регионам

Ключевое преимущество: Платформа LEO4 превращает любое количество распределённых устройств в единый управляемый контур, где AI-агент выступает интеллектуальным оркестратором, принимающим решения на основе как локального контекста датчиков, так и глобальных внешних данных.

#### 5. Siplite-контроллер как голосовой терминал AI-агента

Контроллер Siplite на базе ESP32 (ESP-ADF) сочетает в себе SIP-терминал и транспорт голосовых данных (RTP-потоки, WebRTC-совместимость). Помимо традиционных функций домофонии и голосовой связи, он может выступать аппаратным терминалом голосового ввода-вывода для AI-агента, обеспечивая физический голосовой интерфейс в точке присутствия устройства.

Принцип работы:

Siplite устанавливает SIP-сессию, захватывает аудио с микрофона и воспроизводит аудио через динамик. Голосовой поток (RTP/RTC) направляется на сервер AI-агента (STT/TTS-сервис), который преобразует речь в текст, передаёт запрос в LLM и возвращает синтезированный голосовой ответ обратно на устройство.

Варианты использования:

| Сценарий | Описание |
| --- | --- |
| Голосовой ассистент на объекте | Пользователь подходит к устройству (постамат, домофон, информационный терминал) и голосом запрашивает действие — AI-агент распознаёт команду, выполняет её через LEO4 API и озвучивает результат |
| Голосовая диспетчеризация | Оператор по SIP-каналу общается с AI-агентом, который управляет группой IoT-устройств: «Какая температура в зоне 3?», «Открой ячейку 12» |
| Интерактивный голосовой IVR | Siplite принимает входящий SIP-вызов и подключает абонента к AI-агенту, который ведёт диалог в режиме IVR — маршрутизация запросов, выдача статусов, управление устройствами голосом |
| Аудиомониторинг и реакция | AI-агент анализирует аудиопоток с микрофона Siplite в реальном времени (детекция звуков: разбитие стекла, крик, сирена) и автоматически запускает сценарий реагирования через LEO4 API |
| Голосовые уведомления | AI-агент инициирует исходящий SIP-вызов через Siplite для голосового оповещения персонала о критических событиях (аварии, нарушения, срабатывание датчиков) |
| Мультиязычный голосовой интерфейс | AI-агент с подключённой мультиязычной STT/TTS-моделью обеспечивает голосовое взаимодействие на разных языках через один и тот же Siplite-терминал |

Ключевое преимущество: Siplite превращает любую точку присутствия IoT-устройства в полноценный голосовой терминал AI-агента без дополнительного оборудования — достаточно ESP32 с микрофоном и динамиком.

### Интеграция через MCP (Model Context Protocol)

Платформа LEO4 совместима с MCP-подходом, где REST API платформы описывается как набор инструментов (tools) для языковой модели:

| MCP Tool | LEO4 API Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| create_device_task | POST /device-tasks/ | Создать задачу для устройства |
| get_task_status | GET /device-tasks/{id} | Получить статус задачи |
| list_device_events | GET /device-events/ | Список событий устройства |
| get_telemetry | GET /device-events/fields/ | Временные ряды телеметрии |
| configure_webhook | PUT /webhooks/{type} | Настроить вебхук для AI-агента |

Любой MCP-сервер или LLM с поддержкой Function Calling может быть подключён к LEO4 через описание API-эндпоинтов как инструментов без дополнительных адаптеров.

## 3. Архитектура системы

### Компоненты системы

| Компонент | Репозиторий | Назначение |
| --- | --- | --- |
| Cloud Core (Backend) | iot-rpc-rest-app | REST API, RPC-ядро, брокер сообщений, БД |
| Личный кабинет (Frontend) | lk-leo4 | Веб-интерфейс управления устройствами |
| Периферийный модуль (Firmware) | sip_periph | Прошивка STM32F411 — замки, датчики, NFC, дисплей |
| SIP-модуль / микро-Edge Cloud | siplite | SIP-клиент для ESP32 (голосовая связь, домофония), микро-Edge Cloud для облачной интеграции |

## 4. Инфраструктурный стек

### Стек приложения

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Язык | Python 3 |
| Web Framework | FastAPI |
| Message Broker Client | FastStream (AMQP) |
| Валидация | Pydantic |
| ORM | SQLAlchemy (asyncpg) |
| Миграции | Alembic |
| WSGI | Gunicorn |
| Контейнеризация | Docker Compose |
| PKI | OpenSSL, pyca/cryptography |

## 5. Протокол обмена — Async RPC over MQTT v5

Собственный прикладной протокол поверх MQTT v5 обеспечивает двунаправленный асинхронный RPC между облаком и устройствами.

### Структура топиков

SN — серийный номер устройства из x509-сертификата (CN).

### Жизненный цикл задачи (RPC)

[Trigger] TSK → REQ → RSP → RES → CMT
[Polling]        REQ → RSP → RES → CMT

| Этап | Топик | Направление | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| TSK | srv/<SN>/tsk | Сервер → Устройство | Анонс задачи (method_code, без payload) |
| REQ | dev/<SN>/req | Устройство → Сервер | Запрос параметров задачи |
| RSP | srv/<SN>/rsp | Сервер → Устройство | Тело задачи (method_code + payload.dt) |
| RES | dev/<SN>/res | Устройство → Сервер | Результат выполнения (status_code) |
| CMT | srv/<SN>/cmt | Сервер → Устройство | Подтверждение приёма результата |

### Сквозная корреляция

Все этапы одного RPC-вызова связаны через correlationData (UUID4), что позволяет восстанавливать контекст без хранения состояния.

## 6. Состояния задачи

| Код | Состояние | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | READY | Задача создана, ожидает устройство |
| 1 | PENDING | Устройство подтвердило получение |
| 2 | LOCK | Устройство запросило параметры, выполняет |
| 3 | DONE | Успешно выполнена |
| 4 | EXPIRED | TTL истёк |
| 5 | DELETED | Удалена через API |
| 6 | FAILED | Ошибка выполнения |

## 7. REST API — Управление задачами

Базовый URL: https://dev.leo4.ru/api/v1/device-tasks

### Основные методы

| Метод | Endpoint | Описание |
| --- | --- | --- |
| POST / | touch_task | Создать задачу для устройства |
| GET /{id} | Статус задачи | Поллинг результата |
| GET / | Список задач | Пагинированный список по device_id |
| DELETE /{id} | Удаление | Мягкое удаление задачи |

### Пример: создание задачи

POST /api/v1/device-tasks/
Content-Type: application/json
x-api-key: ApiKey <key>

{
  "ext_task_id": "hello-001",
  "device_id": 4619,
  "method_code": 20,
  "priority": 1,
  "ttl": 5,
  "payload": { "dt": [{ "mt": 0 }] }
}

Ответ:

{
  "id": "a1b2c3d4-e5f6-7890-g1h2-i3j4k5l6m7n8",
  "created_at": 1712345678
}

### TTL и приоритет

- TTL (минуты, макс. 44640 ≈ 1 месяц) — время жизни задачи в очереди

- Priority — позволяет поставить срочную команду в начало очереди

## 8. Вебхуки — альтернатива поллингу

Для высоконагруженных систем вместо polling рекомендуются вебхуки.

| Тип события | Описание |
| --- | --- |
| msg-task-result | Результат выполнения задачи |
| msg-event | Асинхронное событие от устройства |

PUT /api/v1/webhooks/msg-task-result

{
  "url": "https://your-service.com/hooks/task-result",
  "headers": { "Authorization": "Bearer xxx" },
  "is_active": true
}

Ваш сервер получит POST-запрос с заголовками X-Device-Id, X-Status-Code, X-Ext-Id, X-Result-Id и телом JSON.

## 9. События устройств (Events API)

Асинхронные события передаются по отдельному каналу (dev/<SN>/evt), независимо от RPC.

### Формат событий

{
  "101": 20338,
  "102": "2026-02-18T01:43:16+03:00",
  "200": 13,
  "300": [{ "304": 12, "305": 1, "306": 22 }]
}

| Тег | Назначение |
| --- | --- |
| 101 | ID события на устройстве |
| 102 | Временная метка (ISO 8601, числовой TZ-offset, например +03:00) |
| 200 | Код типа события |
| 300 | Массив параметров |

### Основные типы событий

#### Общие (системные) события

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 0 | Hello | Инициализация устройства |
| 3 | IdInput | Ввод идентификатора (NFC, пинкод) |
| 44 | DevHealthCheck | Пинг от устройства (раз в 10 минут) |
| 46 | UartToCloud | Данные UART → облако |

#### Примеры доменных (частных) событий

| Код | Название | Описание |
| --- | --- | --- |
| 13 | CellOpenEvent | Открытие ячейки/двери |
| 14 | CellCloseEvent | Закрытие ячейки/двери |
| 27 | CardDeleteEvent | Удаление карты/идентификатора |
| 54 | SlotBindEvent | Привязка слота/ячейки |

Список доменных событий расширяется в зависимости от прикладного профиля устройства.

### Events API

| Endpoint | Описание |
| --- | --- |
| GET /api/v1/device-events/ | Пагинированный список событий |
| GET /api/v1/device-events/incremental | Инкрементальное чтение |
| GET /api/v1/device-events/fields/ | Выборка значений тегов (временные ряды) |

## 10. Личный кабинет (lk-leo4)

Веб-приложение для управления IoT-устройствами, доступное по адресу dev.leo4.ru.

### Назначение

- Управление устройствами и задачами через веб-интерфейс

- Мониторинг событий и состояния устройств

- Поддержка интеграции с внешними системами (API-ключи, вебхуки, внешние приложения)

### Технологии

| Технология | Версия |
| --- | --- |
| React | 19 |
| TypeScript | 5.9 |
| Vite | 7 |
| Ant Design + Pro Components | 5 / 2 |
| React Query | 5 |
| React Router | 7 |
| Axios | — |

### Функциональность

Веб-интерфейс отображён на скриншоте личного кабинета и включает:

Список устройств (левая панель):

- Номер связи (device_id)

- Серийный номер (SN)

- Приложение (APP)

- Описание устройства

- Индикатор связи (онлайн/офлайн)

Карточка устройства (правая панель) — вкладки:

- Контекст — общая информация об устройстве

- Команды/задачи — список заданий с датой, статусом, кодом команды, приоритетом и TTL

- Журнал событий — история асинхронных событий

- Теги — метаданные устройства

Скриншот личного кабинета

Управление задачами:

- Кнопка «Создать задачу» — инициация touch_task

- Статусы: Выполнено ✅, Таймаут ⏱️

- Код команды, приоритет, TTL (мин) для каждой задачи

### Консоль создания задач

«Создать задачу» предоставляет интерактивную консоль с набором готовых команд. Каждая команда формирует JSON-пакет задачи с параметрами ext_task_id, device_id, method_code, priority, ttl и payload.dt.

Набор доступных команд определяется шаблоном methodCodes.json, что позволяет гибко расширять список команд.

Скриншот консоли создания задач

#### Основные команды (method_code)

| Код | Команда | Описание |
| --- | --- | --- |
| 16 | Привязка карты/пинкода | Привязка ID карты/пинкода к слоту/ячейке |
| 20 | Короткие команды | Отправка коротких команд (mt-подкоманды) |
| 21 | Перезагрузка | Удалённая перезагрузка устройства |
| 35 | Ввод пинкода | Удалённый ввод пинкода |
| 47 | Удаление привязок | Удаление привязок к слоту/списку слотов |
| 49 | Запись данных в БД (NVS) | Запись параметров в NVS-хранилище контроллера |
| 50 | Чтение данных из БД (NVS) | Получение данных из NVS-хранилища контроллера |

#### Удалённая работа с NVS-хранилищем

Команды method_code: 49 (запись) и method_code: 50 (чтение) обеспечивают удалённый доступ к флеш-хранилищу контроллера (NVS — Non-Volatile Storage). Это позволяет:

- Чтение: получить текущие параметры конфигурации устройства (разделы cfg_sip, cfg_eth, system и др.)

- Запись: удалённо изменить конфигурацию устройства, задав раздел (ns), ключ (k), тип данных (t: i8, u8, i16, u16, i32, u32, str) и значение (v)

## 11. Устройства — Аппаратный уровень

### ESP32 — Основной контроллер устройства

- Платформа: ESP-IDF / ESP-ADF

- Связь: Wi-Fi/Ethernet → MQTT 5 over TLS (mutual)

- Функции:

  - MQTT-клиент с поддержкой RPC-протокола

  - I2C Master для периферийного модуля (STM32)

  - I2C HW Bootloader для STM32 (обновление прошивки периферии)

  - SIP-клиент (siplite) для голосовой связи

  - RS-485, UART-шлюз

  - OTA — обновление прошивки по воздуху

### STM32F411 (sip_periph) — Периферийный модуль

- MCU: STM32F411CEU6

- RTOS: FreeRTOS

- Связь с ESP32: I2C Slave (адрес 0x80)

- Периферия:

  - DS3231M — RTC (часы реального времени, 1Hz INT)

  - TCA6408a — I2C GPIO expander

  - PN532 — NFC-считыватель (Wiegand, I2C)

  - DWIN — сенсорный дисплей (UART)

  - Замковые платы — управление по RS-485

  - USB Device — диагностика

### Схема взаимодействия внутри устройства

┌─────────────────────────────────────────────┐
│  ESP32 (Master)                             │
│  ┌────────────┐  ┌──────────┐  ┌─────────┐ │
│  │ MQTT Client│  │SIP Client│  │UART/485 │ │
│  │ (mqtts)    │  │(siplite) │  │ Gateway │ │
│  └─────┬──────┘  └──────────┘  └─────────┘ │
│        │ I2C Master                         │
└────────┼────────────────────────────────────┘
         │
    ┌────┴────┐
    │ I2C Bus │
    └────┬────┘
         │
┌────────┼────────────────────────────────────┐
│  STM32F411 (Slave, addr 0x80)               │
│  ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌───────┐ ┌──────┐ │
│  │ DS3231M │ │TCA6408a│ │ PN532 │ │ DWIN │ │
│  │  RTC    │ │ GPIO   │ │  NFC  │ │ LCD  │ │
│  └─────────┘ └────────┘ └───────┘ └──────┘ │
│  ┌──────────────────┐                       │
│  │ Замковые платы   │                       │
│  │ (RS-485 bus)     │                       │
│  └──────────────────┘                       │
└─────────────────────────────────────────────┘

## 12. Безопасность

### Многоуровневая модель безопасности

| Слой | Механизм | Применение |
| --- | --- | --- |
| Устройства → Брокер | Mutual TLS (x509) | Каждое устройство имеет уникальный сертификат |
| Клиенты → API | JWT (RSA) / API-Key | Токены привязаны к организации |
| Топики MQTT | ACL по CN (SN) | Устройство видит только свои топики |
| Данные | Сквозная изоляция по org_id | Мультитенантность |

## 13. Сценарии применения

### Сценарий: Начало от HMI устройства (NFC → Siplite Frontend)

Siplite Frontend — встроенный интерфейс ввода на устройстве (документация), обрабатывающий NFC, пинкоды и другие способы идентификации.

### Сценарий: Использование через API (iot-rpc-rest-app)

Внешние системы интегрируются напрямую через REST API с использованием API-ключей, без необходимости использования личного кабинета.

### Локальные сценарии (без облака)

Ряд сценариев могут работать полностью автономно, без подключения к облаку. Siplite-контроллер обеспечивает локальную обратную связь по заранее загруженным спискам пользователей и их скриптам:

- NFC/пинкод → открытие замка — идентификация и выполнение действия по локальной базе

- Управление по расписанию — выполнение запрограммированных действий без сетевого подключения

- Офлайн-журналирование — накопление событий в локальном хранилище с последующей синхронизацией при восстановлении связи

Это критически важно для объектов с нестабильным интернетом: устройство продолжает функционировать автономно.

### Системы контроля доступа (Постаматы, локеры)

### Дополнительные сценарии

| Сценарий | method_code | Описание |
| --- | --- | --- |
| Hello-пакет | 20 (mt=0) | Запрос информации об устройстве |
| Открытие ячейки | 51 | Дистанционное открытие замка |
| Привязка пинкода | 16 | Привязка идентификатора к ячейке |
| Список ячеек | 20 (mt=4) | Получение конфигурации замков |
| Перезагрузка | 21 | Удалённая перезагрузка контроллера |
| Удаление карт | 26 | Очистка базы идентификаторов |
| SIP-вызов | — | Инициация голосового вызова (ESP-ADF + siplite) |
| Шлюз UART→Cloud | 46 | Проброс данных с порта в облако |
| Чтение NVS | 50 | Удалённое чтение конфигурации из флеш-хранилища |
| Запись NVS | 49 | Удалённая запись конфигурации во флеш-хранилище |
| NFC → локальное открытие | — (офлайн) | Идентификация и действие по локальной базе без облака |
| Интеграция через API | любой | Внешняя система отправляет задачу через REST API |

## 14. Полный Workflow — API-сценарии и онлайн-пользовательская петля

### Workflow через REST API (интеграция внешней системы)

### Workflow через Личный кабинет (онлайн-пользовательская петля)

## 15. Клиентские примеры и интеграции

Платформа предоставляет примеры для различных окружений:

| Платформа | Файл | Описание |
| --- | --- | --- |
| Python | mqtt5-paho-full-rpc-client-example.py | Полный RPC-клиент (paho MQTT) |
| Python | mini-native-paho-mqttv5-corrdata-client.py | Минимальный клиент с correlationData |
| Python | rpc-client-example.py | Пример REST + MQTT клиента |
| C# (.NET) | rpc-client-example.cs | RPC-клиент на MQTTnet |
| C# (.NET) | rpc-client-native-correlation-example.cs | Клиент с нативным correlation data |
| C# (.NET) | rpc-client-extract-SN-from-cert-example.cs | Извлечение SN из сертификата |

### Поддерживаемые типы устройств

- MQTTX — no-code сценарии (отправка файлов, запуск exe/cmd/sh)

- Python — автоматизация (Tkinter-алерты, удалённый Python-код, Raspberry Pi Camera→WebRTC)

- ESP32 (ESP-IDF) — PWM, RS-485, SIP-вызовы, управление замками

- STM32 (FreeRTOS) — измерения, датчики, периферия

## 16. Развёртывание

### Docker Compose (единая команда)

docker compose up -d

Сервисы:

- app1 — FastAPI-приложение

- rabbitmq — RabbitMQ 4 + MQTT Plugin (порты 5672, 8883)

- pg — PostgreSQL

- nginx — JWT-прокси (порты 80, 443)

- nginx-mutual — mTLS-прокси (порт 4443)

- certbot — автоматическое обновление SSL

- avahi — mDNS для локальных инсталляций

- pgadmin — администрирование БД

### Окружение

Домен:     dev.leo4.ru
API:       https://dev.leo4.ru/api/v1/
MQTT:      mqtts://dev.leo4.ru:8883
ЛК:        https://dev.leo4.ru (lk-leo4)

## 17. Итого — Ключевые преимущества

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| 🔒 Безопасность | Mutual TLS, JWT, x509 PKI, ACL — сквозная защита |
| ⚡ Надёжность | Push + Pull стратегия, TTL, приоритеты, retry |
| 🌐 Масштабируемость | RabbitMQ, Docker, слабая связность |
| 🔗 Интеграция | REST API, Webhooks, MQTT, AMQP, примеры на Python/C# |
| 🤖 AI-Ready | Совместимость с LLM-агентами, MCP, Function Calling — управление устройствами через AI |
| 📱 Управление | Личный кабинет (React), Swagger, pgAdmin |
| 🏭 Кроссплатформенность | ESP32, STM32, Python-агенты, Windows/Linux |
| 📊 Мониторинг | События, журнал, healthcheck, временные ряды |
| 🏗️ Мультитенантность | Изоляция по org_id, организационные ключи |

© 2026 Leo4 / Platerra. Все права защищены.
Контакты: info@platerra.ru | +7 (916) 206-71-24 | https://platerra.ru